Neumann elvek:

-Bináris számrendszerben dolgozik

-Soros működésű

-Input output egységeket tartalmaz

-Programot és adatot tárol a központi memóriában

-ALU

-Tárolt programja van

# CISC

Komplex utasításkészletű számítógépek

Nagyszámú utasítást tartalmazó utasításkészlettel rendelkezik, az utasítások szerkezete bonyolult, többfajta memóriacímzési módot tesz lehetővé, az utasításvégrehajtás mikroprogramvezérelt. Pl:Pentium

Előnye: A feladatra specifikált utasítással egyszerübb a programozás, közvetlen adatelérés.

Hátránya: Sok utasítása van, hosszabb utasítás címzés.

# RISC

Az utasításkészlete csökkentett. Egyszerűsített memóriahozzáférése van. Csak két utasítás van, a memóriából való adatbetöltés, és a memóriába való adatírás: LOAD, STORE. Pl: Unix gépek

Előnye: gyors dekódolás, kevés utasítást kell ismernie, gyors végrehajtás.

Hátránya: bonyolultabb a programozása, komplett feladatoknál sok belső regisztert kell ismernie.

| CISC processzor | RISC processzor |
| --- | --- |
| Összetett utasítások végrehajtása, mely több gépi ciklust igényel | Egyszerű utasítások végrehajtása, mely egy gépi ciklust igényel |
| Bármely erre alkalmas utasítás igénybe veheti a tárolót | Csak a LOAD/STORE utasítások fordulhatnak a memóriához |
| A futószalag feldolgozás kismértékű | Erőteljes futószalag feldolgozás |
| Változó hosszúságú utasítások | Rögzített utasításhossz |
| Sokféle utasítás és címzési mód | Kevés utasítás és címzési mód |
| Bonyolult mikroprogram, egyszerű fordítóprogram | Bonyolult fordítóprogram, egyszerű mikroprogram |
| Kis számú regiszter | Nagy számú regiszter |
| Tárolóvédelem hardver úton | Tárolóvédelem szoftverrel |

Vezérlő egység. PC,IR

A vezérlő egységnek a feladata, a programban lévő utasítások alapján a teljes számítógép részegységeinek (ALU, MEM, I/O) irányítása, összehangolása. Két legfontosabb regisztere: PC =Program Counter, mely a soron következő utasítás tárolóbeli címét tartalmazza.

IR=Instruction Register mely a memóriából kiolvasott utasítást tartalmazza. Az ebben található műveleti kód alapján a vezérlőegység meghatározza az elvégzendő műveletet.

# Aritmetika, AC,FLAG

Az aritmetikai egység az utasításokban előírt aritmetikai és logikai műveleteket hajtja végre. Két fontos regisztere:

AC=Accumulator Register mely a műveletvégrehajtásnál az adatok átmeneti tárolására szolgál.

FLAG=Állapotjelző regiszter, melyben a végrehajtott utasítás következtében megváltozott állapotok kerülnek bitenkénti kódolásra.

# Busz interfész BIU,AU

AU=Adress Unit, címszámító és védelmi egység feladata a programutasításokban található címek leképezése a főtár fizikai címeire és tárolóvédelmi hibák felismerése.

BIU=Bus Interface Unit busz illesztőegység. Biztosítja a processzor kapcsolatát a külső sínrendszerhez.

# Valós üzemmód

Ilyenkor a processzor úgy működik, mint egy régi XT processzor. Erre azért van szükség, hogy a felhasználók változatlan formában tudják DOS programjaikat futtatni. Ilyenkor a processzor azt hazudja a programnak, hogy egy XT processzor és a 32 bites regiszternek csak az utolsó 8 bitjét engedi használni. Kisebb az utasításkészlet.

# Védett üzemmód

Kihasználhatók a 32-bites architektúra összes lehetőségei, ezért a teljesítmény ekkor a legnagyobb.

# Rendszermenedzselés

A védett valós üzemmódban az XT processzort csak egy taskban emulálja. (A DOS  egy Windows 95 alkalmazásként indul el külön ablakban)

A Rendszermenedzselő Üzemmód (SMM) független az operációs rendszertől és az alkalmazásoktól és egyben a processzor energiatakarékos működési módja.

# Regiszterek csoportosítása

A felhasználói programok szempontjából 3 csoportra bonthatók.

-Rendszerregiszterek, melyek a felhasználói programok számára nem elérhetők.

-Speciális regiszterek, melyek a felhasználói programokban csak meghatározott utasításokban szerepelnek.

-Általános regiszterek, melyek a felhasználói programok számára korlátlanul használhatóak.

# Gépi utasítás szerkezete

Utasításszerkezet alatt a gépi kódú, a processzor által közvetlenül értelmezhető utasítások felépítését értjük. Ez határozza meg a processzor számára, hogy a gépi utasításokban lévő bináris értékeket hogyan értelmezze.

# Gépi utasítás részei

Három lényeges részből áll.

-műveleti kód meghatározza, hogy milyen műveleteket kell végrehajtani.

-operandus hivatkozások megmutatja, hogy hol található és milyen adatokkal kell a műveletet végrehajtani.

-kiegészítő, módosító rész olyan részek vannak itt, melyek pontosítják a proci számára a pontos értelmezéshez szükséges adatokat.

Műveleti jelrész – Kiegészítő rész – Operandus hivatkozások

# Utasításkészlet

Utasításkészleten értjük azokat az elemi szintű gépi kódú utasítások összességét, melyek végrehajtására a processzor legalsó hardver szinten képes. Ez a szint, melyre a fordító program a különböző nyelven írt utasításokat fordítja.

# Utasításkészlet utasítástípusai

Funkcionális feladatok szerint a következő utasítástípusok léteznek.

-Adatátviteli utasítások, a különböző tárolók között lehet mozgatni az adatokat.

Memória, regiszter <> memória, regiszter

Memória <> háttértárak, I/O

Regiszter, memória <> verem

-műveleti utasítások

>aritmetikai utasítások (carry,zero,sign,overflow)

>logikai utasítások (and,not…)

>bitléptető utasítások

>bitműveletek

>multimédiás, +D-s műveletek

-vezérlő utasítások

>feltétel nélküli vezérlés átadás

>feltételes vezérlésátadás

>szubrutin hívás

>visszatérés szubrutinból

>ciklus képző utasítás

# Állapotregiszter jelzőbitjei

-átvitel (carry) jelzőbit 1, ha a műveleti eredményben a legmagasabb helyiértéken átvitel történik.

-nulla (zero) jelzőbit 1, ha a művelet eredménye 0

-előjel (sign) jelzőbit 1, ha a művelet eredménye negatív.

-túlcsordulás (overflow) jelzőbit 1, ha a művelet eredménye nagyobb, mint a tárolható legnagyobb érték.