Irányítástechnika jegyzet

Sorrendi vezérlés:

-időrendi vezérlés: az egymást követő lépések valamennyi idő eltelte után következnek be, a kimenő jelek állapotát az idő befolyásolja.

-állapotvezérlés: a következő állapotot az előző állapot határozza meg.

A sorrendi vezérlés általában nem ilyen tiszta profilú, hanem a két vezérlés kombinációja.

Követő vezérlések: nem sorrendiség, hanem valamilyen állapot határozza meg a beavatkozást.

# Szabályozás

Az irányítás hatáslánca zárt. Az eredményt ellenőrzöm, a szabályozási kör módosítja a beavatkozást.

Xa ->  x jel általában			Xv -> végrehajtó jel

Xr -> rendelkező jel			Xe -> ellenőrző jel

Xb -> beavatkozó jel			Xz -> zavaró jel

A -> alapjel				Xm -> módosító jellemző

Beavatkozás és érzékelés közötti szakaszt szabályozott szakasznak nevezzük.

Erre xz hat.

# Szabályozások csoportosítása

1. Rendelkezés létrejötte alapján:

-kézi

-automatikus

-segédenergia alapján: 	segédenergia nélküli

segédenergia szerint:

-hidraulikus

-pneumatikus

-elektromos

-ezek kombinációja

2. Jel időbeni lefolyása alapján:

- Értéktartó: Egy meghatározott éréken kell tartani a szabályozni kívánt jellemzőt a zavaró hatások ellenére is.

- A követő alapjel időben változik. A szabályozás feladata, hogy az alapjelnek megfelelően változzon a szabályozott jellemző is.

  - Menetrendi: Az alapjel az idő függvényében előre megadott módon változik.

  - Arányszabályozás: Amikor az egyik szabályozott jellemző változása előre nem deklarálható, de az arány beállításának a feltétele egy másik jellemző

A jel típusa szerint lehet analóg és digitális.

3. Hatáslánc jeleinek folytonossága szerint:

- Folytonos: A szabályozási időtartam minden időpontjában rendelkezésre áll az információ.

- Nem folytonos: Ha létezik olyan időtartam, amikor nem rendelkezünk információval.
Lassú változások szabályozásánál használjuk.

5. Szabályozás módja szerint

- Két állású: vagy működik, vagy nem

- Megosztott szabályozás: mintavételezéssel időnként rákérdez a szabályozott jelre.

6. Rendszer szerkezete alapján:

- Egy hurkos: Egy jellemző változását figyeli, és változtat a megfelelő módon

- Több hurkos (kaszkád): A szabályozási körök egymásba vannak ágyazva, minden hurok valamilyen jellemzőt irányít és ezek összességét pedig az egymásba ágyazás sorrendje dönti el.

# Szabályozási kör tagjainak jellemzése

Időbeli lefolyás alapján:

A bemenő jel hogyan változott meg az idő lefolyása alapján.

A tagot úgy vizsgáljuk, hogy adunk egy előre megadott bemenő jelet és a kimenő jelet megvizsgálva megnézzük, hogy hogyan reagál a változásra. Ez részleges válasz.

Nem a belső tartalmára vagyunk kíváncsiak. Szabványos jelekkel kell vizsgálni.

1. Egységugrásos:

Az adott időpillanatban időkésés nélkül 0-ról 1 egységre ugrik. A változás időkésés nélkül egységnyi.
Ezt az értéket megtartja.

Teljesen leírni csak matematikailag lehet, ábrázolni csak jó közelítéssel lehet.

Kimeneti függvény egységugrás válasza átmeneti függvény

Alaptag:	arányos (P)

Proporcionális

Kimenő jel milyen arányban áll a kimenővel

Xki = Ap*Xbe		Ap: átviteli tényező

Ap= Xki / Xbe

Integráló tag: jele I. A kimenő jel a bemenő jel integráltjával arányos

Időben változó folyamatos kimenetet biztosít. Lassú működésű, de pontos szabályozású.

D tag: Differenciáló tag. A kimenő jel változási sebessége egyenesen arányos a bemenő jellel. Önmagában nem valósítható meg. Mindig valamilyen másik taggal együtt alkalmazzák. Ez csak gyorsítja a szabályozási folyamatot. Más tagok működésének a gyorsítására használják. Matematikailag nem valósítható meg.

H tag.

## Összetett tagok

Az alaptagok kapcsolódásából jön létre.

Soros:

Párhuzamos:

Visszacsatolt tag: