# Hőelemek

Fe-Ko	Ez a leggyakoribb, mert olcsó

+    -

Pt   PtRb

Ni   NiCr-ötvözet

Pt   Cu		Ez így nem jó, mert így már 3 hőelem van. A járulékos hőelemképzést ki kell

PtRb                küszöbölni. Ugyanolyan elektronpotenciálú vezetéket kell alkalmazni. A kompenzációs vezetékek anyagának elektrokémiai szempontból a hőelemével meg kell egyezniük. Így nem kell járulékos hőelemet létrehoznom. A probléma most a műszernél jelenik meg. A műszernél már alkalmaznak járulékos hőelemet, termosztátot, ebbe viszem be a vezetékeket. Napjainkban nem ez a gyakorlat. Inkább elektromos kompenzációt alkalmaznak: ellenfeszültséget adunk a hőmérőre, így küszöböljük ki a hibát.

# Pirométerek

3 csoportjuk van:

- Összsugárzásmérő: Minden spektrumban történő sugárzást mérek itt

- Részsugárzásmérő

- Színpirométerek: Kiszűrik a színeket, csak a jellemző színt engedik be

A hő sugárzás útján is terjed. A sugárzási hőt elektromágneses hullámokkal érzékelik a műszerek. A mérésünk könnyen áttehető villamos energiává.	Kohászatban használják

Az infraérzékelők is hőmérsékletkülönbséget mérnek.

Doppler-elv: A hullám terjedése a közeg sűrűségétől is változhat.

# Nyomásmérés

Nyomás: Egységnyi felületre ható erő.	Mértékegysége: Pascal

Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérési mód:

- Lapított rugalmas cső, erre kötöm a nyomással arányos műszert. A közepe túl érzékeny.

- Membrános: a rugalmasság növelésével növelhetem az érzékenységet

Nyomás különbségen alapuló mérési mód

P1>P0

Csöves nyomásmérő: A mérés eredményét a külső nyomás és a hidrosztatikai nyomás adja meg.

Nyomásmérés villamos elvvel: Egyre jobban elterjedt.

R=P*L/A	Fajlagos egységnyi jellemzőkkel rendelkező villamos ellenállás.

Nyomásmérő bélyeg:

# Wheatstone híd: Híd módszerrel elérhető, hogy a nyomásmérő bélyegekkel létrejött ellenállásváltozás úgy hat a mérőhídra, hogy az eltérést növelje, így az érzékenység is növekszik.

Előnye hogy gyorsan és pontosan mér, nem terheli a mért kört.

Hátránya, hogy drága a kivitelezése, mert az eszköz mechanikailag sokba kerül.

Piezo cellás nyomásmérő: Erőt gyakorolva rá a villamos tengely mentén feszültségkülönbséget tudunk létrehozni. Ez arányos a nyomóerővel. A kristály csiszoltságától függ a pontossága