Dr Gábor Bertalan

IRÁNYÍTÁSTECHNIKA II.

(elôadásvázlat 2. rész)

µ4.3.8. Szabályozási rendszerek stabilitása	1

4.3.8.1. A nyugodt rendszer viselkedése zavarás vagy az alapjel változtatása esetén	1

4.3.8.2. A stabilitás matematikai megfogalmazása	3

4.3.8.3. Stabilitási kritériumok	4

4.3.9. Szabályozások minôségi jellemzôi	8

4.3.10. A szabályozó beállítása	10

4.3.11. Állásos szabályozások	12

4.4.   Digitális szabályozások	15

5. Számítógépes folyamatirányítás	20

5.1. Alapfogalmak, a folyamat irányítása	20

5.2. A folyamatirányítás helye a hierarchikus termelésirányítási rendszerben	22

5.3 A folyamat megismerése	23

5.4. A folyamatról információt szolgáltató eszközök	26

5.5. A végrehajtás, jelzés és tájékoztatás eszközei	31

5.7. A folyamatirányítás számítástechnikai eszközei	34

5.7.1. Hard-ware-eszközök	34

8. Robottechnika	41

8.1. A robot fogalma és rövid fejlôdése	41

8.2. Robotok csoportosítása	43

8.3. A robotok felépítése	43

8.4. Kinematikai alapstruktúrák, munkatértipusok	45

8.5 A robotok szerkezeti	48

elemei	48

8.6. A robotok irányítása, programozása	49

### 4.3.8. Szabályozási rendszerek stabilitása

#### 4.3.8.1. A nyugodt rendszer viselkedése zavarás vagy az alapjel változtatása esetén

A szabályozó feladatát röviden így fogalmazhatjuk meg: Minél kisebb hibával és gyorsan kövesse az alapjelet, és a zavarások ha-tását a legrövidebb idô alatt szüntesse meg. Az alábbiakban látni fogjuk, hogy ennek megvalósítása nem egyszerû.

µ §

A gyakorlatban a szabályozó kör tagjai mindíg tartalmaznak energiatárolókat, melyek a jel áthaladását késleltetik. A 4.50.a. ábrán látható, értéktartó szabályozó a t=0 idôpillanatig hiba nélkül követte az alapjelet (xs(-¥)=áll.) Ekkor megjelenik egy zavaró impulzus (pl. állandó szögsebességgel forgó egyenáramú motor tengelyére lökésszerû terhelônyomaték hat), mely a szabályozott jellemzôt csökkenti. A csökkenés kis késéssel az érzékelô-távadón keresztül eljut a különbségképzôbe (4.46.b.ábra) és pozitív irányba növekvô hibajelet eredményez. Ez rendelkezô jelként az erôsítôn és végrehajtón keresztül olyan beavatkozó jelet létesít, mely a zavarás miatt csökkenô szabályozott jellemzôt elkezdi növelni -a tárolók hatására természetesen késéssel-az állandó alapjel által megsza-bott érték felé (az említett példában emeli a motor kapocsfe-szültségét). A t1 pillanatban -ekkorra a zavaró impulzus már le is csengett- túllépve az elôírt értéket, tovább nô. A t1-ben bekövet-kezô kivánatos állapot hatására kis késéssel a t2-ben zérus lesz a hibajel, de csak pillanatszerûen. Innentôl kezdve a túllendülô szabályozott jellemzô okozta negatív hiba a jellemzô csökkenését, az így bekövetkezô pozitív hiba újra túllendülését, és így tovább eredményezi.

µ §A 4.50.b. ábrán rajzolt esetben a szabályozott jellemzô a zava-rást követô néhány, csökkenô amplitudójú lengés után beáll az elôírt értékre. A szabályozást stabilisnak nevezzük. A tagok átviteli tényezôitôl és idôállandóitól függôen adódhatnak olyan esetek, amikor a megzavart szabályozott jellemzô növekvô (ritkán állandó) amplitudójú lengéseket végezve nem veszi fel többé az elôírt érté-ket. Ilyenkor a szabályozás instabilis, a gyakorlatban használha-tatlan. A szabályozó állandósult állapotá-nak megzavarását je-lenti az is, amikor az alapjelen állítunk (ér-téktartó szabályozás esetén a technológia más szabályozott jel-lemzô értéket követel). A zérus idôpillanatban történô alapjelállítás azonnali nagy hibajelet hoz létre. (4.51. ábra). A nagy hiba a szabályozott jellemzô gyors változását (jelen példában növekedését), nagymértékû túllendülését, majd lengését eredményezi.

A szabályozási rendszer lengési hajlama növekvô K hurok-erôsítéssel és a kör tagjai tárolóinak számával nô. A rendszer terve-zésekor, ellenôrzésekor tehát elsô feladat a stabilitás vizsgálata.

#### 4.3.8.2. A stabilitás matematikai megfogalmazása

A stabilitás eldöntéséhez meg kellene oldani a zárt rendszer differenciálegyenletét. A megoldáshoz a homogén egyenlet karak-terisztikus egyenlete gyökeinek meghatározásával juthatunk. A gyökök ismeretében a homogén differenciálegyenlet általános meg-oldását, mely a rendszer átmeneti állapotában írja le a szabályozott jellemzôt, a következô alakban írhatjuk:

µ §.				/115/
A homogén egyenlet karakterisztikus egyenletének gyökei komplex gyökpárok és p=a+jw, ill. p,=a-jw alakúak, egy gyökpárhoz tartozó tag a megoldásban az Euler-formula felhasználásával:

µ §  vagy  µ §
alakú lesz, mely eat szerint változó amplitudójú szinuszos lengést jelent. A lengés amplitudója akkor csökken, ha a gyök a valós ré-sze negatív. Ezek alapján a stabilitás matematikai feltétele: A zárt szabályozási kör differenciálegyenlete karakterisztikus egyenletének valós gyökei és a komplex gyökök valós össze-tevôi negatívak legyenek.

#### 4.3.8.3. Stabilitási kritériumok

A karakterisztikus egyenlet megoldása helyett a stabilitás eldöntésére különbözô eljárásokat dolgoztak ki, melyeket stabi-litási kritériumoknak nevezünk. A stabilitási kritériumok egy része a karakterisztikus egyenletbôl, más részük a felnyitott kör hurokátviteli függvényébôl [Y(s)] kiindulva algebrai vagy geo-metriai formában adja meg a stabilitás feltételeit.

Igen szemléletes a NYQUIST-stabilitási kritérium. NYQUIST a szabályozási kör eredô átviteli függvényét vizsgálva állapította meg a stabilitás  feltételeit. A zárt rendszer /105/ eredô átviteli függvé-nyébe s=jw-t helyettesítve, a kapott

µ §					/116/
amplitudó-fázis függvény nevezôjébôl következtethetünk a szabá-lyozott jellemzô idôbeni lefolyására. A komplex függvénytan sza-bályai szerint ugyanis, ha van olyan wo körfrekvencia, melynél az Y(jwo)=-1+j0, akkor a szabályozott jellemzôben lesz olyan szinu-szos összetevô, melynek amplitudója nem csillapodik, vagyis a rendszer a stabilitás határán mûködik. Az Y(jw) a felnyitott kör eredô amplitudó-fázis függvénye, mely 0-tól végtelenig változó kör-frekvencia esetén a komplex számsíkon az amplitudó-fázis jelleg-görbét írja le. E jelleggörbe, ha átmegy a -1+j0 ponton, az azt jelen-ti, hogy a rendszer a stabilitás határán van. Az egyszerûsített NYQUIST-stabilitási kritérium tehát: A felnyitott kör eredô amplitudó-fázis jelleggörbéje ne menjen át a komplex számsík -1+j0 pontján. A 4.52.a. ábra tehát egy, a stabilitás határán lévô, a b. pedig egy stabilis rendszer felnyitott körének eredô amplitudó-fázis jelleggörbéjét -Nyquist-diagramját- ábrázolja.

µ §

A Nyquist-diagramm harmadik lehetséges menete, amikor balról megkerülve körülöleli a -1+j0 pontot. Bizonyítható, hogy kivételes esetektôl eltekintve a rendszer ilyen esetben instabil.

A 4.53. ábrán a vastagon kihúzott vonal ( 1  görbe) egy stabilis rendszer Nyquist-diagrammja. Az origó körül megrajzoltuk az egy-ségsugarú kört is. A jelleggörbe a valós  tengelyt az A, az egységsu-garú kört pedig a B pontban metszi. Az elôbbi metszéspont a -1+j0-tól jobbra, az utóbbi pedig alatta is van. A rendszer para-métereinek (átviteli tényezôk és idôállandók) kedvezôtlen változása esetén a jelleggörbe pl. a szaggatott vonallal rajzolt  2  vagy  3  gör-be lehet. A  2  görbe szerinti elôbbi metszéspontok a D pontba, és a rendszer a stabilitás határára kerül. A  3  görbével alkotott met-széspontok pedig a -1+j0 ponttól balra az µ §-be és fölé a µ §-be  tolódnak és a rendszer instabillá válik.

µ §A 4.53. ábrából látható, hogy a stabilitás határára került rend-szer felnyitott körének un. kritikus amplitudviszonya (az OD vektor hossza)  egységnyi, és kritikus fázisszöge 180o. A stabilis rendszer amplitudóviszonya a B pontban ugyan kritikussá válik, de a stabilitás határát jelentô 180o-os fázisszögig még jt un. fázistartalékkal rendelkezik. Az A pontban a fázisszög válik kritikussá, de az amplitudóviszony (at) egynél kisebb, ezt nevezzük amplitudótartaléknak. A gyakorlati tapasztalatok szerint a fázis-tartaléknak legalább 30o-nak, az amplitudótartaléknak pedig maximum 0.4-0.5-nek kell lenni, hogy a rendszer minôségi mutatói megfelelôek legyenek.

A NYQUIST stabilitási kritériumot tehát úgy fogalmazhatjuk potosabban, hogy a rendszer akkor stabilis és jó minôségû, ha Nyquist-diagrammja a -1+j0 pont alatt metszi az egységsu-garú kört és fázistartaléka nagyobb 30o-nál.

µ §Strukturálisan sta-bilis a rendszer akkor, ha Nyquist-diagrammjá-nak jellege olyan, hogy adott átviteli tulajdonsá-gok mellett (tárolóinak száma nem változik) pa-ramétereinek egyik irá-nyú változása sem viheti a B pontot (4.53. ábra) a valós tengelyre, ill. a felsô félsíkba. A 4.3.2. fejezet-ben láttuk, hogy az amp-litudó-fázis  jelleggörbe 
annyi síknegyeden halad át, amennyi a tárolók száma. Pl. az a rendszer, melynek felnyitott köre kéttárolós arányos tagnak felel meg, strukturálisan stabilis, mert Nyquist-diagrammja a pozitív valós tengely egyik pontjából indul és az alsó két síknegyeden keresztül fut be az origóba, azaz nem metszheti a negatív valós tengelyt (4.55.ábra 1 görbéje. Stabilitási szempontból ugyanilyen az a rendszer is, melynek felnyitott köre egytárolós integráló jellegû (4.55. ábra  2  görbéje).

Feltételesen stabilis a rendszer akkor, ha Nyquist-diagrammja az alsó félsíkból a felsôbe átlép (4.52.b. ábrán és 4.53. ábrán látható  1  jelû görbék). Ezek paramétereinek kedvezôtlen vál-tozása a rendszert labilissá teheti (4.52.a. ábra és 4.53. ábra  2  és  3  jelleggörbéi). Ilyenek a legalább há-romtárolós arányos és legalább kéttá-rolós integráló jellegû felnyitott körû rendszerek.

µ §

A stabilitás eldöntésére a mérnöki gyakorlatban legjobban használható a Nyquist-kritérium, mert a felnyitott kör Nyquist-diagrammja a tag jelátviteli tulajdonságai (arányos, integráló vagy differenciáló és a tárolók száma) alapján könnyen felrajzolható. Elônyöket kínál a vizsgálatra a Bode-diagramm is. Sajnos a szabá-lyozás minôségére mindkét módszerrel csak következtethetünk. A zárt rendszer karakterisztikus egyenletének vizsgálatán alapuló eljárások hagyományosan nehézkesek, de számítógéppel a minôség vizsgálatára is jól alkalmazhatók.

### 4.3.9. Szabályozások minôségi jellemzôi

Az elôbbiek alapján a szabályozás csak akkor teljesítheti feladatát, ha stabilis mûködésû. Ezen kívül ki kell elégítenie a technológiai folyamat néhány követelményét is. A szabályozott jel-lemzô elôírt pontossággal kövesse az alapjelet és átmeneti állapot-beli viselkedése elfogadható legyen. Pl. lemezhengerlésnél nem mindegy, hogy a buga befogását követôen mennyi idô alatt állan-dósul a hengerek fordulatszáma, mert addíg sem a lemezvas-tagság, sem a szélesség nem felel meg a szabvány elôírásainak. Ezen idô alatt a hengerek közül kifutó lemez selejt, melynek mennyisége alapvetôen meghatározza a gyártás gazdaságosságát.

A szabályozás minôségét négy mennyiséggel jellemezhetjük, melyeket a 4.56. ábra alapján az alábbiak szerint definiálunk.

A szabályozott jel-lemzô érzékelése, méré-se és emiatt szabályo-zása is csak korlátozott pontossággal végezhe-tô, ami annyit jelent, hogy a Dxs, un. hiba-sávon belüli értékei az ellenôrzô jelben nem különböztethetôk meg. A hibasáv szélessége nem függ a szabá-lyozott jellemzô nagyságától, ezért a szabályozás annál pontosabb, minél nagyobb a szabályozott jellemzô. A pontosságot a szabá-lyozási eltérés jellemzi, mely az

µ §

µ §						/117/
összefüggés segítségével  számítható.

Az átmeneti állapot tartamát a Ts szabályozási idô jellemzi. Ez a zavarás pillanatától azon pontig eltelt idô, mely után a szabá-lyozott jellemzô már nem lép  ki a hibasávból.

A zavarást követôen a szabályozott jellemzô többször túllendül. Nyilvánvaló, hogy a maximális túllendülés mértéke nem közöm-bös (pl. nyomásszabályozásnál). A maximális túllendülést a

µ §					/118/
összefüggés adja és értéke a gyakorlatban 15-30 %.

A szabályozás lengési hajlamát mutatja a lengésszám, mely a szabályozási idôben lejátszódó fél lengések számával egyenlô. Képletben:

nµ §								/119/.

A szabályozás annál jobb minôségû, minél kisebb a túllen-dülése, a szabályozási ideje, szabályozási eltérése és lengésszáma.
A minôségi jellemzôk nagyságát a technológiai követelményeknek megfelelôen kell megválasztani. Az optimálisnál jobb minôségû szabályozás beruházási többletet, a rosszabb pedig alacsonyabb minôségû terméket eredményez.

µ §A minôségi jellemzôk technológia által megkivánt értékei soros kompenzáció-val állíthatók be. A kompen-záló szervet a különbség-képzô és erôsítô szervek közé kötik, mert itt legkisebb a szabályozó kör teljesítménye (4.57. ábra). Szerkezetileg az erôsítôvel építik egybe. Feladata, hogy a jel formálásával (szorzás, integrálás, differenciálás) ellensúlyozza a kör paramétereinek minôségrontó hatását. A kompenzáló szerv páhuzamosan csatolt arányos (P) (erôsítô), integráló (I) és differenciáló (D) tagok eredôje.

A kompenzáló szerven az XP arányossági tartomány, TI integrálási idô és TD differenciálási idô beállításával a legjobb minôségû szabályozás megvalósítható.

### 4.3.10. A szabályozó beállítása

A szabályozási körben a szabályozott szakasz, a végrehajtó-beavatkozó és az érzékelô-távadó átviteli függvényei gyakorlatilag adottak. A szakasz átviteli tényezôit és idôállandóit a technológia és az adott gyártási feladatra készült berendezés mûszaki paraméterei határozzák meg. E berendezéshez kell illeszkednie a bemeneti oldalon az érzékelô-távadónak és kimeneti oldalon a végrehajtó-beavatkozónak, ezért ezek paramétereit sem választhatjuk szabadon. A szabályozás stabili-tását és minôségi jellemzôit a szerkezetileg egybeépített alapjel-, különbségképzô, kompenzáló és erôsítôbôl álló, un. szabályozón állíthatjuk be (4.63. ábra). Analóg szabályozókon e célra az XP (az arányossági tartomány), TI (integrálási idô) és TD (differenciálási idô) jelû, csavarhúzóval állítható potencióméterek szolgálnak, melyek rendszerint a készülék hátoldalán találhatók.

A szabályozott szakasz dinamikus viselkedése általában nem ismert. Ehhez szükség volna a mûködését leíró differenciálegyenlet pontos ismeretére. E helyett a gyakorlatban mérésekkel a szakasz átmeneti függvényét határozzák meg, melynek alapján eldönthetô annak arányos vagy integráló jellege, tartalmaz-e energiatárolókat és holtidôt. Az így megismert átmeneti függvénybôl alkalmas mód-szerekkel eldönthetô a kompenzáció jellege és megfelelô szabályok-kal meghatározhatók a beállítandó paraméterek.

µ §

### 4.3.11. Állásos szabályozások

µ §A nemlineáris rendszerek egyik nagy csoportját alkotják az ál-lásos szabályozások. Az állásos szabályozás egyik jele -a gyakor-latban a végrehajtó vagy beavatkozó jel- két- vagy háromértékû diszkrét jel. Az elôbbi esetben kétállású, az utóbbiban háromál-lású szabályozásról beszélünk. Egyszerû felépítésük miatt külö-nösen a kétállású szabályozók olcsók, ezért háztartási villamos hôfejlesztô készülékek (pl. a vasalók, pirítók, sütôk, fôzôlapok, automata mosógépek, melegvízellátók, fûtôkészülékek, stb.) és villamos fûtésû kemencék hômérsék-letszabályozására széleskörû-en alkalmazzák. A kétállású szabályozás elvi hatásvázlata a 4.67. ábrán látható. Az alapjel rendszerint a hômérsékletérzékelésre szolgáló bimetall szabad vége és egy érintkezô távolsága, melyet csavarral állíthatunk (vasaló szabályozó gombja). A távolság növe-lésével nô azon hômérséklet, melynél a bimetall- mûködtetve egy mikrokapcsoló nyugalmi érintkezôjét- az U fûtôfeszültséget lekap-csolja (4.68. ábra).

A hideg készüléket (xe=0) bekapcsolva a nagy pozitív rendelke-zôjel (xr(0)=xa) azonnal  bekapcsolja az U feszültséget (mikrokapcsoló N érintkezôi zártak). A fûtôkészülékek általában holtidôsek és egytárolós arányos tagoknak tekinthetôk, tehát hômérsékletük TH eltelte után exponenciálisan emelkedve tartana az xs(¥)-hez (4.69. ábra  1  görbe).

µ §Növekvô hômérsék-lettel görbül a bimetall, zérusig csökken xr, ami-kor xe=xa és xso=xa/Av, azaz megegyezik a beál-lított értékkel, az N érint-kezô t1 idôpontban ki-kapcsolja a fûtôfeszült-séget. A készülék hômérséklete TH holtideig még az  1  melegedési görbe szerint emelkedik, majd t1+TH idôponttól a  2  hülési görbe szerint csökken. A fûtött térben lévô bimetall görbülete csökken, xe<xa értéknél a mikrokapcsolóban lévô rúgó zárva az N érintkezôt, a fûtést t2 idôpotban újra bekapcsolja. A TH holtidô miatt a hülés még folytatódik, majd ennek letelte után, t2+TH idôponttól a  3  melegedési görbe szerint ismét emelkedik a hômérséklet. Jól mûködô kétállású szabályozó tehát a melegedési és hülési gör-beszakaszok által meghatározott lengéseket végez az xsmin és xsmax értékek között. Növekvô holtidôvel csökken a kapcsolások gyako-risága és nô a lengések amplitudója.	 
A 4.69. ábrából az is látható, hogy a ki- és bekapcsolási idô holtidô nélkül egybees-ne és a szabá-lyozó mûködés-képtelenné vál-na. Kis holtidejû vagy holtidô nél-küli szabályozott szakaszok esetén ezért olyan szabályozót készítenek, mely növekvô  rendelkezô jelnél +h, csökkenônél pedig -h értéknél kapcsol (4.70. ábra). Az ilyen készüléket nevezzük hiszterézises állásos szabá-lyozónak.

µ §

µ §Igazolható, hogy a ki- és bekapcsolás idejét a h hiszterézis és az Av átviteli tényezô határozza meg. A lengések amplitudója pedig a többi paraméternek is függvénye 4.67. ábra). A szabályozó beál-lítása ezen paraméterek összehangolását jelenti. Megtartva az egyszerû és olcsó szerkezetet, arányos tagon történô belsô vissza-csatolással a folytonos szabályozókét közelítô minôségi jellemzôk a-lakíthatók ki.

Beavatkozó szervek (pl. szelep, tolózár, csappantyú, stb.) záró-elemének pontos be-állítására alkalmazzák a háromállású sza-bályozókat, különösen akkor, ha a végrehajtó szerv az olcsó, kétfázisú, un. serleges aszinkron motor. Hatásvázlata a 4.72. ábrán látható. Az alapjellel beállított helyzethez képest a beavatkozó szerv záróeleme három-féle helyzetben lehet valamely idôpillanatban:

1. ±e, un. eltérésen (hibasávon) belül alaphelyzetben van. A szabályozó zérus feszültséget kapcsol a szervómotorra.

2. Az eltérés az egyik irányba e-nél nagyobb, a motorra kap-csolt pl. +U feszültséggel a forgásirány olyan, hogy az eltérést csök-kenti.

3. Az eltérés a másik irányba nagyobb e-nél, ennek csökken-tésére az elôbbivel ellentétes fázishelyzetû, -U feszültséget kell a motorra kapcsolni.	
(Olcsó megoldásokban az aszinkron motorokat állandó frekvenci-ájú és nagyságú feszültségrôl táplálják, így fordulatszámuk gya-korlatilag állandó, csak forgásirányuk változtatható a feszültség fázishelyzetének megfordításával.)

µ §A helyzetér-zékelô egy poten-cióméter, mely tároló nélküli a-rányos tag. Hely-zet (szöghelyzet) kimenô jel esetén a végrehajtó-beavatkozó szerv integráló és egytárolósnak tekinthetô (állandó, +U vagy -U feszültség bemenô jel mellett a (szög)helyzet lineárisan nô). A minôségi jellemzôk javítása céljából a szabályozót folytonos mûködésû kompenzáló szervvel és belsô visszacsatolással is kiegészítik és különálló egységként (modulként) vagy a végrehaj-tó szervvel egybeépítve készítik el. Az egység bemenô jele rendsze-rint szabványos, 4-20 mA analóg jel, mellyel arányosan állítja be a szabályozó a beavatkozó szerv záróelemének helyzetét.

## 4.4.   Digitális szabályozások

A szabályozástechnika fejlôdésének kezdeti szakasza a folyto-nos és állásos szabályozók korszaka volt. A szabályozót külön készülékként egy-egy konkrét feladatra készítették el. Ezek voltak a készüléktipusú szabályozók. Pl. TIRRIL-feszültségszabályozó, ASCANIA-tüzelésszabályozó, stb... A két világháború között megje-lentek a mintavételes szabályozók, melyekkel már több szabályo-zási feladatot el lehetett végezni egyidejûleg. Ilyen volt pl. az ejtô-kengyeles hômérsékletszabályozó. A mintavételes szabályozóknál jelent meg az igény elôször a végrehajtó és ellenôrzô jelek egysége-sítésére, ill. az egységekbôl (modulokból) való felépíthetôségre. A jelek és szervek egységesítésével nôtt a szabályozók kompatibilitá-sa és sorozatnagysága, mely az önmûködô irányító berendezések beruházási költségeinek csökkenését és ezzel gyorsabb elterjedé-süket tette lehetôvé. A hatvanas évekre általánossá váltak a villa-mos és pneumatikus analóg egységszabályozók.	
 A termelô berendezések kapacitásának és méreteinek nôvekedé-sével egyre nagyobb lett az igény a központi mûszerházak, vezérlô termek létesítésére. Az ezekben elhelyezett szabályozókhoz na-gyobb távolságokról kellett az ellenôrzô és végrehajtó jelek és a folyamatból vett egyéb, üzemviteli szempontból fontos informá-ciókat hordozó jelek vezetékeit oda- és visszavezetni. A hosszú jelvivô vezetékek az analóg jelek nagyobb csillapítását és zajosságát és ezáltal a pontatlanabb jelfeldolgozást eredményezték. A jelek digitalizálásával a továbbítás biztonsága és a feldolgozás pontos-sága fokozható, ezért a digitális számítógépek terjedésével már a 60-as években megjelentek a mérés-adatgyüjtôk, melyekkel a mûszaki termelési adatok kiértékelése, naplózása felgyorsult, a kezelôkön keresztül lehetôvé vált a folyamatba való idôbeni, angolul real-time beavatkozás. Ez volt az elsô fokozat a számítógép és a mûszaki-technológiai folyamat (továbbiakban: folyamat) kapcsolatában. Az adatok nem közbülsô adathordozókon (bizony-lat, lyukkártya, lyukszalag, stb.) keresztül, hanem vezetékeken (vonalakon) jutottak a számítógépbe, ezért e kapcsolatot vonalinak, elterjedt angol nevén on-line kapcsolatnak nevezzük (4.73.b. ábra). A számítógépet gazdasági jellegû termelési adatok feldolgo-zására már korábban is alkalmazták, tehát a kapcsolat a termelési folyamattal korábbi, azonban az adatközlés a géppel a kezelôk által elkészített adathordozókon és a beavatkozás is a kezelôkön keresz-tül, nem vezetékeken (vonalon) valósult meg, ezért e kapcsolatot off-line  kapcsolatnak neveztük (4.73.a. ábra).

Az on-line kapcsolat elsô fokán a beavatkozás a kezelôkre há-rult, a géptôl a folyamat felé nem volt "vonal", az ilyen kapcsolat nyilt-hurkú, angolul open-loop. A számítógépek megbízhatóságá-nak növekedésével lehetôvé vált, hogy a gép az analóg szabályozók alapjelét köz-vetlenül állít-sa, tehát át-vette a kezelô-felügyelô sze-mélyzet mun-káját is (4.74. ábra). Az irá-nyításnak e-zen módját ne-vezzük felügyelôi irányításnak (angolul: Supervisory Digital Control, röviden: SDC), ahol a gép és folyamat közötti oda-vissza információforgalmazás vonalakon zajlik, a hurok bezárult, az irányítás zárt hurkú (closed loop) on-line. Ez teszi lehetôvé a valóban real-time üzemmódot.

µ §µ §Az ellenôrzô és alapjel, valamint a különb-ségképzés digitalizálásával növelni lehetett a sza-bályozás pontosságát, így jöttek létre a digitális szabályozások (4.75. ábra).

µ §A következô fejlôdési fokon a rendelkezô jel kompenzálását is digitálisan, mikroprocesszo-rokkal végeztették, létrejött a közvetlen digitális szabályozás (DDC), melyben a hagyományos szabályozási kör alapjel-, különb-ségképzô és kompenzáló szerveinek feladatát a számítógép vette át (4.76. ábra). A számítógép mûveleti sebessége lehetôvé tette, hogy sorban egymás után egy termelési folyamat több szabályozási és vezér-lési (röviden: irányítási) feladatát ellássa, kezelje a szélsôérték-problémákat (alarm-feladatok) és egyéb, a kezelôk számára hasz-nos információkat gyüjtsön és jelenítsen meg a folyamatból. Egyszerûbbé vált ezzel a kap-csolt szabályozások kezelése és a folyamat-jellemzô(k) optimális értéken tartása (optimá-lis szabályozás) és ezáltal az egész folyamat optimalizálása, továbbá a változó körülmé-nyekhez alkalmazkodó, un. adaptív szabá-lyozások kezelése. A vázolt fejlôdési fokoza-tokon keresztül az irányítástechnika a hat-vanas évek elejére eljutott a számítógépes folyamatirányításig (4.77. ábra).

Természetesen a számítógépes folyamatirányítás nem mindíg azt jelenti, hogy minden szabályozást közvetlen digitális jelleggel (DDC) végez a gép, hanem azt is, hogy a minôségi követelményeket jól kielégítô analóg -rendszerint autonóm- szabályozásoknak csak az alapjelét változtatja, azaz felügyeli (SDC).

µ §

µ §

Különösen a közvetlen digitális irányítás nagy megbízhatóságú számítógépet igényel. A legújabb, folyamatiránnyításra készített gépek két meghibásodás között eltelt átlagos ideje (angolul: Mean Time Between Failures, rövidítve: MTBF) már eléri az 50 ezer üzemórát.

A DDC-szabályozás akkor elégíti ki a minôségi követelmé-nyeket, ha jól megválasztott a mintavételezési idô és jó a digitális kompenzáció. Vizsgálat céljából a digitális szabályozási kört jól közelíthetjük folytonossal, mert a mintavételezô és tartószervet holtidôs folytonos tagnak tekinthetjük. A digitális rendszer szerke-zetében is hasonlít a folytonoshoz, a kompenzáló szerve is PID, de digitális jelfeldolgozással. Az analóg-digitális (A/D) átalakítókról (4.76. ábra) To mintavételezési periódusidônként lekérdezett xa(nTo) és xe(nTo) jelekbôl a rendelkezô jel:

µ §,				/125/
melybôl a kompenzáló szervben lévô processzor a végrehajtó jelet azµ §
összefüggés segítségével számítja ki pl. a téglány szabály szerinti numerikus integrálási eljárás alapján.

Másik eljárás szerint a kompenzáló tag impulzusátviteli függvé-nyét számítógép realizálja.

A mintavételes és digitális rendszerek stabilitásának vizsgálata a zárt rendszer impulzusátviteli függvénye segítségével történik, azonban a komplex függvénytan mélyebb ismerete híján és a tananyag szûk terjedelme miatt ezzel nem foglalkozhatunk.

# 5. Számítógépes folyamatirányítás

## 5.1. Alapfogalmak, a folyamat irányítása

A számítógépes folyamatirányítás az önmûködô irányítás leg-magasabb szintû mûszaki megoldása, mely az irányítástechnika és a számítástechnika szintézisének eredménye. A hatvanas években elônyei még komoly szakmai viták tárgyát képezték, azonban ma már a korszerû technológiák gazdaságilag versenyképes alkalma-zásának nehezen nélkülözhetô feltétele.	 
A számítógépes folyamatirányítást a folyamat, valamint a számí-tástechnikai alrendszerek alkotják.	
 Folyamat alatt általában anyag- és/vagy energiaátalakulást ma-gába foglaló fizikai és/vagy kémiai változást értünk. Ez a meg-határozás magába foglalja a tágabb értelemben vett folyamatokat is, mint pl. az önmûködô forgalomirányítás. A folyamathoz tartoz-nak az abból információt szolgáltató érzékelôk és a végrehajtást realizáló beavatkozók is.	
A számítástechnikai alrendszer a számítógép mûszaki objektu-mainak összessége, azaz a hard-ware és a számítógép programm-rendszere, vagyis a soft-ware.	Az alrendszert a továbbiakban fo-lyamatirányító számítógépnek nevezzük. A hard-ware a központi egységbôl és a perifériákból áll. A folyamatirányító számítógép peri-fériái két nagy csoportra oszthatók, úgymint:	
a.) a kezelôk és a gép kétirányú kapcsolatát biztosító, un. hagyo-mányos perifériákra (billentyûzet, monitor, nyomtatók, plotterek, stb.) és	
b.) a gép és a folyamat információs kapcsolatát biztosító, un. folyamatperifériákra.

A soft-ware szintén két részbôl, a rendszerprogramból és a felhasználói programból áll. A felhasználói programmban reali-zálódik az irányítási algoritmus, mely az adott folyamat irányí-tásának logikai és  matematikai összefüggéseit írja le.

A folyamat irányítása olyan összetett mûvelet, mely magába foglalja a folyamat indítási és leállási feladatait (vezérlések), bizo-nyos értéktartási és értékkövetési funkciókat (szabályozások), azo-kat az ellenôrzési eljárásokat, amelyek a folyamat biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek (felügyelet), többnyire meghatározott céllal optimálja a folyamat menetét, valamint üzemzavarok esetén a szükséges védelmi beavatkozásokat (riasztás és zavarelhárítás) is elvégzi. Ennek megfelelôen az irányítási algoritmus is több részre, az ellenôrzési, mérés-adatgyüjtési, elemi vezérlési és szabályozási funkciókat leíró, az optimálási feladatokat elvégzô és a zavarel-hárítási teendôket tartalmazó részekre oszlik. Egy-egy részalgo-ritmust realizáló felhasználói programegységet tasknak nevezünk.

Az optimálási feladathoz kapcsolódó cél többnyire a végtermék mennyiségének maximálását, vagy adott termékmennyiség mellett  a költségek minimalizálását, esetleg adott mennyiség és költségek mellett a termékminôség maximálását jelenti.

A folyamat belsô törvényszerûségeit jól tükrözô irányítási algo-ritmust a folyamat modellje alapján lehet elkészíteni.

Fentiek alapján a folyamatirányítás az egyszerûbbtôl a bonyo-lult felé haladva az alábbi résztevékenységeket foglalja magába:

1.) Mérési adatok gyüjtése a folyamat menetének ellenôrzése és a folyamatváltozók vizsgálata miatt.

2.) Naplózás: az üzemmenet utólagos ellenôrzéséhez és kiérté-keléséhez a fontosabb mérési adatok kinyomtatása vagy gépi adat-hordozón való rögzítése.

3.) Mérési adatok elemzése: a folyamat modelljének kialakí-tása, az üzemzavarok okának megállapítása, és a termelési muta-tók kiértékelése céljából az adatok számszerû és logikai vizsgálata.

4.) Vezérlés: a folyamat indításának, leállításának, üzemzava-rok esetén a szükséges védelmi vagy elhárító beavatkozások elvég-zése.

5.) Szabályozás: Megadott folyamatváltozók elôírt állandó vagy változó értéken tartása.

6.) Riasztás: kritikus folyamatváltozók határértéktúllépése esetén a kezelôszemélyzet figyelmének felkeltése fény és hangjelzés alapján, továbbá a veszélyhelyzeteket elôidézô adatok rögzítése.

7.) Optimálás: a folyamatra elôírt cél maximális megvalósítása érdekében a megfelelô változók és eljárások útján a folyamat befo-lyásolása.

8.) Modellezés: az eljárás során a folyamat be- és kimenô változói között a valóságot megközelítô matematikai összefüggés-rendszer felállítása.

9.) Szimulálás: a folyamat modelljének a valóságoshoz hasonló külsô behatások utánzásával történô vizsgálata a modell vagy az irányítási algoritmus helyességének ellenôrzése céljából.

## 5.2. A folyamatirányítás helye a hierarchikus termelésirányítási rendszerben

µ §A hierarchikus termelésirányítási rendszer általában három-szintû (5.1. ábra). A legalsó, un. üzemi szinten történik a folya-matirányítás, mely a "terepszinten" lévô, rendszerint alapanyag- vagy alkatrészgyártó technológiai berendezések vezérlését és sza-bályozását, a veszélyhelyzetek elhárítását, jelzését és a fel-sôbb irányítási szintek számá-ra információk begyüjtését je-lenti.	 
A középsô, un. gyáregységi szinten több üzem folyamat-irányítását felügyeli és részük-re adatokat (gyártástervek, da-rabszámok, stb.) szolgáltat a gyártásirányítást végzô számí-tógép. Ezt nevezzük gyártás-irányítási szintnek.	
A legfelsô (vállalati) szinten lévô számítógép felügyeli a gyáregységek munkáját és részükre termelési adatokat (gyártási programmok) szolgáltat és elvégzi a vállalat adatfeldolgozási feladatait. Ez a termelésirányítási szint.

A számítógépes termelésirányítási rendszert számítógéppel in-tegrált gyártásnak (Computer Integrated Manufacturing, röviden CIM) nevezzük. A második szint a számítógéppel támogatott gyár-tás (Computer Aided Manufacturing, röviden CAM). Ennek része a számítógéppel támogatott tervezés (Computer Aided Design, rövi-den CAD) és a számítógéppel támogatott minôség (Computer Aided Quality, röviden CAQ). Az alsó szint a folyamatirányítás (Process Control).

## 5.3 A folyamat megismerése

A bonyolult, összetett folyamatok elemi eljárásokkal (vezérlés és szabályozás) csak korlátozott hatákonysággal irányíthatók. A jó ha-tékonyságú irányításhoz nélkülözhetetlen a folyamat alapos isme-rete.

A folyamat irányítástechnikailag körülhatárolható folyamat-elemekre bontható. Az elemekre való bontást megkönnyíti a tech-nológiai blokkvázlat, melyet példaként egy melegvízellátó rend-szerre az 5.2. ábrán rajzoltunk meg.

µ §A folyamatelemek sorosan vagy párhuzamosan csatlakozhat-nak egymáshoz. (A két hôcserélô és három melegvíztároló egy-mással párhuzamosan, egymás között sorosan csatoltak.) Minden folyamatelemnek vannak bemenô és kimenô változói (5.3. ábra). A kimenô és bemenô változók közötti kap-csolatok matematikai függvényekkel írhatók le, melyekben a beme-nôk a független, a ki-menôk pedig a függô változók. A bemenô változók három cso-portra oszthatók, mégpedig az eddigiekben módosított jellem-zôknek is nevezett, szorosabb értelemben vett bemenô változók (X), a folyamatelemre ható, rendszerint ismert befolyásoló jel-lemzôk (Y) és a többnyire ismeretlen zavaró jellemzôk (Z). Ezen jellemzôk rendszerint több komponensbôl állnak, tehát vektorok. A folyamatelemek kimenô változói (K) írják le egy-egy adott idô-pontban a folyamat állapotát, ezért ezeket állapotjellemzôknek nevezzük. A folyamatelemek be- és kimenôjelei közötti kapcsolat pontos ismeretében megoldható a folyamatelemek irányítása. A teljes folyamat irányítása pedig a folyamatelemekre alapozható. Viszonylag egyszerû a folyamatelem irányítása akkor, ha az a vezérlésre és szabályozásra korlátozódik. Az elôbbi esetben több bemenô és egy kimenô jel közötti logikai függvénykapcsolatot, az utóbbiban pedig a ki- és bemenô jel közötti átviteli tényezôt és az elem dinamikai tulajdonságait kell megismerni. Bonyolultabb a helyzet akkor, ha a folyamat optimális irányítását kell megoldani. Ilyenkor a nagyszámú be- és kimenô jellemzôk, valamint a folya-matelemek bonyolult kapcsolatrendszere miatt az irányítást már csak a számítógép tudja megnyugtatóan elvégezni.

Az irányítás eredményességének nagyon fontos feltétele a folya-mat modelljének ismerete. A modell lehet sztatikus és dinamikus. A sztatikus modellben a folyamat állapotjellemzôit összekapcsoló függvény az idôt, mint független változót nem tartalmazza, míg a dinamikus modellben igen. A statikus modell az állandósult, míg a dinamikus az átmeneti állapotbeli összefüggéseket írja le. A statikus modellt determinisztikusnak nevezzük akkor, ha az álla-potjellemzôk meghatározott értéksorozatai között mindíg ugyan-azon összefüggés áll fenn és sztochasztikus a modell, ha ezen kritérium nem teljesül.	
 A statikus modell elôállítható:	
1. a folyamat törvényszerûségeinek ismeretében, analitikus úton felírt;	
2. a valóságos, mûködô folyamaton végzett mérési adatok sta-tisztikai kiértékelése alapján megadható, vagy	
3. alkalmazkodó eljárással a folyamat mindenkori viszonyaihoz közelítô függvény formájában.

µ §

A  dinamikus modell elkészíthetô:	
1. a folyamatelemek dinamikus tulajdonságainak ismeretében,	
2. az állapotjellemzôk közötti korreláció-analízís alapján,	
3. a Kalman-féle szûrôelmélet alapján a folyamatra hatást gya-korló jelek statisztikájának ismeretében, vagy	
4. alkalmazkodó eljárással. 	
A dinamikus modell jóval nehezebben készíthetô el, mint a sta-tikus. A modellek elkészítését nehezíti, hogy a valóságos folyama-tokban nem határolhatók el az irányítástechnika elméletében meg-ismert tipuselemek (tárolók, holtidô, integráló elemek, stb.), a zavaró hatások nem koncentráltan érvényesülnek és a nemlineáris tulajdonságok dominálnak.

## 5.4. A folyamatról információt szolgáltató eszközök

Az irányítás információfeldolgozási eljárásnak is felfogható. A folyamatból és környezetébôl beszerzett információk kiértékelése (feldolgozása) alapján történik a folyamatba való célszerû beavat-kozás. Jó minôségû irányítás csak megbízható és pontos informá-ciók alapján végezhetô. A folyamatinformációkat fizikai és kémiai mennyiségek hordozzák, azaz a jelek szolgáltatják. A mûszerek az

információt a kezelô személyzet számára észlelhetôvé alakítják, tájékoztatnak a folyamat állapotáról. Az érzékelôk pedig az auto-matikus -számítógépes- feldolgozásra teszik alkalmassá. Közös ele-meik az érzékelô elem és az elsôdleges jelátalakító, melyet mû-szer esetén a kijelzô (5.4.a. ábra), érzékelô esetén pedig a távadó egészít ki (5.4.b. ábra). Analóg jelet mutatós vagy digitális mûszer-rel, digitális jelet pedig fény és/vagy hangjelzôvel jelezhetünk.

µ §

A távadó erôsítôt és másodlagos jelátalakítót tartalmaz. Ez utóbbi feladata, hogy az érzékelt jellemzôt szabványos analóg jellé alakítsa, mely villamos rendszer esetén 4-20 mA egyenáram vagy 0-10 VDC egyenfeszültség (az egyenáram nemzetközi jelölésére használatos betûjel a DC=Direct Current, a váltakozó áramra pedig az AC=Alternative Current), melyek a folyamatszámítógépek ana-lóg bemeneteire -általában max. 250 méter jelvezetéken keresztül- közvetlenül rákapcsolhatók.

Villamos vagy hôenergia, áramló gáz vagy folyadék mennyi-ségérzékelôk (mennyiségmérôk is, mert kijelzôvel is felszereltek) mennyiségegységenként impulzusokat adnak, ezek megszámlálá-sával határozhatók meg egy adott idôszakon belül elfogyasztott vagy átáramlott mennyiségek. Az impulzusok a folyamatszámító-gép impulzus bemeneteire kapcsolhatók. Ezen mennyiségek ter-mészetesen közvetve számíthatók teljesítmény- és közegáramér-zékelôk analóg jeleinek idôszerinti integrálásával is. Impulzus-adókkal érzékelhetjük gyártó sorokon, szalagokon elhaladó gyárt-mányok, alkatrészek darabszámát is.

Alkatrészek térbeli helyzeteirôl helyzetkapcsolók (végálláskap-csolók), motorok üzemállapotáról teljesítménykapcsolóik érintkezô-inek zárt vegy nyitott állapota szolgáltat információt. Ezek az érint-kezôk a számítógép potenciálfüggetlen vagy relés digitális be-meneteire kapcsolhatók közvetlenül. Az érintkezôk helyzetét a gép a rájuk kapcsolt vizsgáló feszültség segítségével állapítja meg.

Az induktív, kapacitív, ultrahang, stb. helyzet- és szintérzéke-lôk H vagy L szintû kimenô feszültséget szolgáltatnak, melyeket a gép  digitális feszültség bemenetein fogad.

Modern közegáram-, anyagösszetételérzékelôket, füstgázelem-zôket, stb. a távadó mellett A/D átalakítóval, kódolóval és procesz-szorral, röviden jelfeldolgozóval is kiegészítenek, melyek az infor-mációt EBCDIC-kódban szolgáltatják. Ezek kapcsolhatók a kódolt digitális bemenetekre. Ugyanide köthetôk a kódtárcsás, kódléces elmozdulásérzékelôk jelei is.

A mûszereket, érzékelôket a technológiai blokkvázlatokon mû-szerezési terveken az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) ajánlása alapján kb. 10 mm átmérôjû körökkel ábrázoljuk. Az érzékelô elemet kis körrel vagy T-jellel az érzékelés helyére raj-zoljuk és vonallal csatlakoztatjuk a mûszer vagy érzékelô szerv je-léhez (5.5. ábra). A mûszerezés rajzjelei a technológiai elemeknél vékonyabb vonalakkal rajzolan-dók. A mûszer vagy érzékelô szerv jelébe és/vagy mellé a rendelteté-sére utaló betûcsoportot kell írni. A körbe írandó elsô betû a mért jellemzôre utal. A második lehet egy kiegészítô betû. A következô betük a funkcióra utalnak. A betûk jelentése a 8. táblázat szerinti. A körön kívülre a pontosító betük kerülnek, melyek lehetnek:

µ §

H=felsô (High), mely jelzést jelent a felsô értékhatár túllépése esetén;

L=alsó (Low), mely jelzést jelent az alsó értékhatár alá süllye-dés esetén.

Pl. az 5.5. ábrán a PI mutatós vagy számjegyes nyomásmérô mûszert, a TT távadóval ellátott hômérsékletérzékelôt, az LS pedig szintérzékelôt jelent, mely a körön kívülre írt betûk értelmében érintkezôi segítségével kapcsolást végez a felsô és alsó szintérté-keknél.

µ §

A méréstechnikából ismeretes, hogy a mûszereknek metroló-giailag minôsítetteknek kell lenniük, és osztálypontosságuknak meg kell felelni a minôségi követelményeknek. A méréstechnikai követelményeken túl a folyamatmûszerezés minden önálló szerelési egységének (mûszer, érzékelô, távadó, jelfeldolgozó, stb.) megfelelô védettségûnek kell lennie. A védettség azt jelenti hogy tokozása (háza) olyan kivitelû, mely a benne lévô egységet a telepítés helyén egyrészt megvédi  az ott üzemszerûen lehetséges	  
-mechanikai és vízbehatolás,	
-az elektromágneses zavarok,	
-a környezetben elôforduló agresszív anyagok, valamint	
-a túl magas és túl alacsony környezeti hômérséklet ellen, más-részt az egységben meghibásodáskor elôforduló elektromos szikra a környezetben esetleg jelenlévô robbanó elegyet nem gyujtja, rövi-den az egység robbanásbiztos. Végül a tokozás kibirja az egységre kapcsolható legnagyobb nyomást, tehát nyomásálló.

A tokozással biztosítható védelmek között meghatározó a me-chanikai és vízbehatolás elleni védelem, melyet nemzetközileg az IP betûk után írt kétjegyû számmal minôsítenek. A számjegyek jelen-tését a 9. táblázat tartalmazza. Pl. IP31 a 2,5 mm-nél nagyobb szilárd tárgyak és a függôlegesen csepegô víz elleni védettséget, az IP68 pedig a víz alatt tartósan üzemeltethetô készülék védettségét jelenti.

µ §

A készülékek robbanásbiztosságát a	 
-robbanóképes elegy kizárásával (pl. túlnyomás a készülék házában, olaj, kvarchomoktöltés, stb),	
-a robbanás hatásának elszigetelésével (nyomásálló tokozás, mely a robbanáskor keletkezô túlnyomást elbirja), és a 	
-gyujtási energia korlátozásával (a villamos szikra gyujtási való-színûsége egy határenergia alatt nagyon kicsi) lehet biztosítani.	 
A robbanásbiztosságot az IP-jel után írt, mindíg Rb-vel kezdôdô betûcsoport jelöli (pl. az IP44.Rb-sz. gyujtószikramentes védelmet jelent).

## 5.5. A végrehajtás, jelzés és tájékoztatás eszközei

A folyamatba történô beavatkozást a végrehajtó szerven keresz-tül a beavatkozó szerv valósítja meg. A beavatkozó szervet a folya-mat részének tekintjük, mert erre kézi irányítás esetén is szükség van. A végrehajtó szerv viszont az automatikus irányító rendszer része, azonban célszerûségi okokból mégis a beavatkozó szervvel képez egy szerkezeti egységet.

A vezérlô körök beavatkozó szervei kétállásúak, így végrehajtó szerveik mûködtetése egyszerû, a digitális potenciálfüggetlen (bináris vagy relés) kimeneten keresztül kiadott jellel elvégezhetô. Villamos motorok, készülékek vezérlésének beavatkozó szerve mágneskapcsoló vagy relé, ilyenkor végrehajtó szerv a behúzó tekercs, melynek mûködtetését a számítógép munka vagy nyugal-mi érintkezô segítségével végzi (az 5.6. ábrán az 1-2 sorkapcsok közötti munkaérintkezô kapcsolja az Uv vezérlô feszültséget a behúzó tekercsre). A müködtetô feszültség független a kimenettôl, ezért nevezzük azt potenciálfüggetlennek.

A digitális feszültség kimeneten a gép kapcsol két vagy háromértékû feszültséget a végrehajtó szervre. Az elôbbivel mág-nesszelep be-kikapcsolható, az utóbbival pedig a motoros szelep a nyitás (zérus fázisszögû feszültség mellett), vagy a zárás (180o-os fázisszögnél) irányába mozgatható, vagy megállítható (0 feszültség esetén). A rendszerint egyfázisú serleges motoros szelepek ezen fajtája a háromállású szabályozásoknál használatos.	 
A digitális relés kimeneteken keresztül közvetve (relé segítségével) mûködtethetôk a fény és hangjelzô készülékek is. Ugyanezek köz-vetlenül a feszültségkimenetekrôl is kapcsolhatók.

A digitális kódkimeneten BCD vagy EBCDIC kódolt jelekkel szám- vagy alfa-numerikus kijelzôt lehet mûködtetni.

Az analóg kimenetek egyik fajtáján 0 - ±10 VDC között változó egyenfeszültséggel pl. egyenáramú szervómotor mindkét forgás-irányban mûködtethetô. Ez a folytonos szabályozások tipikus végrehajtó szerve. Az analóg kimenetek másik fajtáján a szabvá-nyos, 4 - 20 mA (vagy a korábban használt 0 - 20 mA) analóg jelet adja a gép.

A végrehajtó-beavatkozó szervek állapotáról helyzetérzékelôk tájékoztatják a számítógépet, a kezelôket pedig a rajtuk elhelyezett fényjelzôk (LED-ek) informálják. Kivitelük, védettségük az elôzô fejezetben megismertek szerinti.

µ §

## 5.7. A folyamatirányítás számítástechnikai eszközei

### 5.7.1. Hard-ware-eszközök

A számítástechnika elsô két évtizede a nagyszámítógépek kor-szaka volt. A folyamatirányításban is ezeket alkalmazták. Egy vagy több üzem technológiai berendezéseit egy -kapacitásában termé-szetesen a feladathoz alkalmazkodó- számítógép irányította, ezért ezen idôszakot a központi intelligenciájú folyamatirányítás korszakának tekinthetjük.

Az on-line kapcsolat, a real-time üzemmód és a veszélyhely-zetkezelô és elhárító feladat az irányító számítógéppel szemben néhány különleges, az adatfeldolgozásban addig nem ismert köve-telményt támasztott, melyeket a gyártó cégek igyekeztek maxi-málisan kielégíteni, és fo

lyamatirányítási célra egyre több folya-matszámítógépet gyártottak.

A folyamatszámítógépek óra- és megszakításrendszerükkel, a folyamatperifériák (érzékelôk és végrehajtók) közvetlen csatla-kozási lehetôségével és nagyobb megbízhatóságukkal (MTBF) kü-lönböztek az addig gyártott adatfeldolgozó számítógépektôl. Az 5.7. ábrán látható egy központi intelligenciájú folyamatszámítógép-rendszer blokksémája.Az órarendszer hard-ware és soft-ware órából áll. A kvarc-kristályvezérelt hard-ware óra ezredmásodpercekben méri az idôt, a soft-ware óra pedig azt jelenti, hogy programutasításokkal aktu-ális idôértékeket lehet a memóriarekeszekbe beolvastatni, és ezek-kel mûveleteket végeztetni.

µ §

A megszakításrendszer a programban prioritási számmal (0 a legmagasabb szint) megjelölt és deklarált bemeneteket figyeli és ha az érkezô adat valamelyiken eléri vagy meghaladja az arra  mega-dott határértéket, akkor a gép megszakítja normál irányítási (pl. aktuális szabályozási) feladatának (ez a fôprogram vagy main line egy része, taskja) végrehajtását -természetesen a részeredmények tárolásával- és a jelentkezô szélsôértékprobléma kezelésére szolgáló programrész (task) végrehajtásába kezd. Ennek eredményeként a szükséges jelzési, riasztási és beavatkozási feladatokat elvégzi, majd a megszakított irányítási mûveletet (fôprogramot) folytatja. Abban az esetben, ha problémamegoldás közben magasabb prio-ritási szinten jelentkezik szélsôérték, akkor megszakítva az aktu-ális taskot (a részeredmények tárolásával), az új probléma megol-dására tér rá (5.8. ábra). A magasabb szinten folyó programot (task0) az alatta lévôn jelentkezô szélsôértékjel nem szakítja meg, viszont befejezése után azonnal ennek (task1) végrehajtásába kezd.

A task0 befejezéséig ezért a task1 Tv ideig várakozik. A meg-szakításokat tehát a ciklusokhoz hasonlóan egymásba ágyazza.

µ §

Az óra és megszakításrendszer -elônyei miatt- az adatfeldolgozó számítógépekben is általánossá vált.

Nagyszámú bemenet, illetve prioritási szint esetén a jelentkezô szélsôértékproblémák akadályozzák a gépet normális irányítási fe-ladatsorának ellátásában (az 5.8. ábrán látható Tm megszakítási idô a T ciklusidôn belül túlságosan hosszú), ezért a mikroszámí-tógépek térhódításával a nyolcvanas évek elejétôl kezdve rohamo-san terjedtek és napjainkra általánossá váltak az elosztott intelli-genciájú folyamatirányítási rendszerek. E rendszerben egy ter-melô egység folyamatirányítási feladatait egy felügyelô számítógép és több mikroszámítógép végzi. Az utóbbiakat irányító egységek-nek, moduloknak (angolul ezeket is PLC-nek, németül pedig RS-Kompaktgerat-nek, RS-modulnak) nevezzük.

Az elosztott intelligenciájú rendszer elônyei:

1. Az irányító egységek be- és kimeneteinek (adatpontjainak) száma viszonylag alacsony (szokásos értékek: 8 be, 4 ki; 16 be-,8 ki; 24 be, 16 ki; 32 be, 24 ki), az általuk irányított részfolyamat kisebb, áttekinthetôbb, a bemeneti változók lekérdezésének ciklus-ideje alacsony, ezért a megszakításrendszer feleslegessé válhat.

2. Az irányító egységek térben közel kerülnek a folyamathoz, ezért a kábelezési-vezetékezési költségek lecsökkennek.

3. Meghibásodás esetén csak az irányító egységhez tartozó folyamatrész áll le, a folyamat többi része üzemelhet tovább.

4. Az irányító egység önállóan (autonóm) is üzemel, a teljes rendszer részenként kiépíthetô, így a beruházási költség idôben eloszlik, a kész rendszer elkészültéig a befektetés nagy része már meg is térülhet.

5. A bemenô jelek feldolgozását az irányító egység végzi, a kimenôjeleket is ez állítja elô, tehát ezek forgalma a felügyelô szá-mítógépet nem terheli, így az kisebb kapacitású lehet, ezért e célra megfelelhet az általánosan használt személyi számítógép is.

5.9. ábra az IRTEC2A1.DOC file-ban

Az elosztott intelligenciájú irányítási rendszerek készülékei az irányításban betöltött funkciójuk alapján három szinten (síkon) helyezkednek el (5.9. ábra).

A 0. szinten (terepszint, azaz a technológiai berendezések szintje) a parancsadó készülékek (nyomógombok, billentyûzet, ve-zérlôkapcsolók....), kijelzôk, számlálók, stb..., röviden az em-ber-gép párbeszéd készülékei; az érzékelôk és a végrehajtók találhatók. Ma már ezek között is egyre több az intelligens készülék, mely azt jelenti hogy az érzékelôk processzorral is kiegészülnek, melyek elvégzik pl. az érzékelt közegáram, hô-mérséklet, nyomás, stb. adatokból a normál nyomásra történô átszámításokat, valamint a teljesítmény és fogyasztás meghatá-rozását és a kapott értékeket adatvezetékeken (periféria-BUS-okon) továbbítják a következô szinten elhelyezkedô irá-nyító számítógépnek. Az érzékelôk méréshatára pl. a felügyelô számítógépen keresztül is állítható.

Az 1. szinten (folyamatirányítási szint) a kompakt irá-nyító készülékek (IK-1 és IK-2), az irányító modulok egymás mellett (IM-1 és IM-2) vagy egymásnak alárendelten (pl. IM-1 alatt IM-11 és IM-12), valamint a dugaszolható kezelôi készü-lékek helyezkednek el. Az egymás mellé rendelt készülékek, ill. modulok a felügyelôi (kommunikációs) hálózaton, míg az alárendeltek az irá-nyító BUS-okon keresztül tudnak egymás-sal adatot közölni.

A 2. szint (felügyeleti, ellenôrzési szint) készülékei a felügyelôi hálózaton keresztül az irányító egységekkel, a vállalati hálózaton keresztül pedig a magasabb hierarchia-szinten dolgozó (gyártás és termelésirányító) számítógépekkel tudnak kommunikálni. A 2. szint készülékei a központi egység, a folyamatmonitor, a hagyományos konfigurációjú PC vagy PS, melyen a folyamatba való -természetesen korlátozott mértékû- beavatkozás mellett- a közvetett programozás, a programfej-lesztés, valamint a naplózás is elvégezhetô.

A közvetlen folyamatirányítás készülékei tehát a 0-dik és 1. szinteken helyezkednek el. A 0. szinten található érzékelô-távadók, végrehajtó-beavatkozók és jelzô készülékek az elmúlt évtizedben a számítógépes folyamatirányítás követelményeinek megfelelôen alakultak és fejlôdtek, mely azt jelenti, hogy ki-, ill. bemenô jeleik olyanok, hogy egyrészt az 1. szinten elhelyezkedô irányító készülékekhez közvetlenül csatlakoztathatók, másrészt a különbözô gyártmányú eszközökkel is kompatibilisak.

A kompakt irányító készülékekhez csak meghatározott szá-mú és jelû érzékelôk és végrehajtók kapcsolhatók. Pl. kijelölt bemenetek vannak adott ellenállású platina hômérséklet-érzékelô ellenállás, megadott max. csúcsfeszültségû impulzus-sorozat (a mennyiségtávadók kimenô jele általában ilyen), 4-20 mA analóg jel, és végül reléérintkezôk csatlakoztatására. A kimenetek szintén meghatározottak, pl. 0;24 VAC, 0;10 VDC feszültségû, relés digitális, és (-10)-(+10) VDC analóg.

A modul irányító készülékek be- és kimenetei digitális és analóg vagy digitális és univerzális csoportokra osztottak. 4, 8 vagy 12 be- vagy kimenet képez egy csoportot. A digitális és analóg csoportokra osztott be- és kimeneti készülékek (perifé-ria-modulok) a vezetékek csatlakozására szolgáló, un. sorkap-csokat is tartalmazzák, melyekre az érzékelôktôl jövô és a végrehajtókhoz menô kábelerek közvetlenül csatlakoztathatók. A SIEMENS cég SIMATIC-rendszerének megoldása látható példaként az 5.10. ábrán. Az egységek a rögzítô sínre (szerelô sín, profilalakja miatt C-sín) húzhatók. A tápegység szolgáltatja a modulok által igényelt jellegû és szintû feszültséget. A központi egység tartalmazza a processzort és a tárolókat. Ehhez csatlakoztatható a programozó és kezelô készülék. A buszmo-dulok egyúttal a parifériamodulok aljzatai is. Egy buszmo-dulra két perifériamodul dugaszolható. A buszmodul alján helyezkednek el a sorkapcsok és a csúszó csatlakozók. Az elôbbiekhez a kábelerek csavarokkal, az utóbbiakhoz az autók-nál általánosan használt lapos csúszó csatlakozókkal rögzít-hetôk.

A perifériamodulok lehetnek:

µ §

- digitális és analóg be- és kimeneti modulok, 2, 4 vagy 8 adatvonal csatlakoztatására, potenciálfüggetlen vagy külön-bözô feszültségû jelek fogadására, ill. kiadására alkalmas kivitelben;

- számláló modulok, egy vagy két vonalon érkezô im-pulzusok elôre és visszaszámlálására;

-  idôzítô modul, mely impulzust ad 0,3...300 sec, beál-lítható idô letelte után;

- határértékadó modul, mely két vonalon érkezô feszült-ség- vagy áramjel beállítható értékénél ad jelet a központi egy-ségnek (vészhelyzetértékelô és kezelési feladatok kezdésének jelzése);

- szimulációs modul, mely 8 bemeneti jelet szimulál és 8 kimeneti LED jelzi rajta a kimenô jelet (a sorkapoccsal nincs össze-köttetésben, tehát segítségével a program az irányított berende-zéstôl függetlenül tesztelhetô);

- szabályozó modul 4 analóg és 4 digitális bemenettel, vala-mint 3 analóg és 8 digitális kimenettel folytonos és állásos szabá-lyozási feladatokra;

- léptetô motor-vezérlô modul és

-kommunikációs processzor, melyen keresztül nyomtató csatlakoztatható az irányító készülékhez.

A rendszer elônye az egyszerû bôvíthetôség. Az elsô beruhá-záskor a rendszerszekrényben elhelyezett néhány üres buszmo-dulhoz késôbb újabb perifériamodulok csatlakoztathatók. A köz-ponti egység tárkapacitása is egyszerûen bôvíthetô.

# 8. Robottechnika

## 8.1. A robot fogalma és rövid fejlôdése

A robot szó szláv eredetû, nehéz munkát jelent. A köznyelv ma az ember munkáját elvégzô gépi szerkezetet érti alatta. A robottechnika, mint a robotokkal foglalkozó tudományterület több, tartalmilag egymáshoz közelálló, de megfogalmazásban többé-kevésbbé különbözô módon határozza meg a robotot. Viszonylag egyszerû és könnyen érthetô a BRA (British Robot Association= Brit Robot Egyesület) szerinti, alábbi definició:

A robotok olyan átprogramozható készülékek, melye-ket alkatrészek, szerszámok manipulálására vagy szállí-tására, ill. különféle beprogramozott mozgásokkal megha-tározott gyártási folyamatok végrehajtására terveztek.

A tudomány széles körben használja e szerkezetek megjelö-lésére a szabadon programozható manipulátor elnevezést. A szakmai nyelvben a robotmanipulátor, míg a köznyelvben egyszerûen a robot honosodott meg.

A robotok fejlôdését a radióaktív anyagok távmanipulálá-sának és a szerszámgépek kiszolgálásának igénye gyorsította fel az elmúlt fél évszázadban. E fejlôdés fontosabb állomásai, ill. szakaszai:

1945-tôl távmanipulátorok (teleoperátorok) a nukleáris technikában.

1950-tôl egyszerû programozású, "vedd fel-tedd le" (pick and place) manipulátorok szerszámgépekhez.

1960-tól szabadon programozható manipulátorok me-chanikus információtárolókkal (ütközôk, bütykös és lyuktár-csák, lyukas lécek, stb...) szerszámgépekhez, tömegtermékek szereléséhez (pl. izzólámpák gyártásához).

1970-tôl elektronikus számítógéppel vezérelt robotok festéshez, hegesztéshez, szereléshez.

1980-tól érzékelô rendszerrel is rendelkezô, döntésre képes, intelligens robotok univerzális felhasználásra.

A robotok történeti fejlôdését tükrözi a generáció szerinti csoportosítás is. Pl. a JIRA (Japanese Industrial Robot Asso-ciation= Japán Ipari  Robot Egyesülés) felfogásában:

Az elsô generáció nem rendelkezett érzékelôkkel, sem szá-mítástechnikai lehetôségekkel, míg a második generáció már érzékelôk visszacsatolt jelei alapján mûködik, viszonylag magas szintû számítástechnikai lehetôségekkel rendelkezik és magas szintû programnyelven programozható. A harmadik generá-ciós robotok közé soroljuk azokat, amelyek döntésre és problé-mamegoldásra is képesek érzékelôkrôl visszacsatolt jelek fel-dolgozásával, valamint a mesterséges intelligencia módszerei-nek felhasználásával.

## 8.2. Robotok csoportosítása

A robotok többféle szempont szerint csoportosíthatók. A mozgás vezérlési, ill. meghatározási módja szerint a robot lehet:

a.) ember által közvetlenül vezérelt manipulátor (teleope-rátor);

b.) szekvenciális robot, mely fix vagy változó mûveleti sorrend szerint végzi feladatát;

c.) visszajátszó robot, mely betanított utasításokat hajt végre;

d.) NC-robot, mely numerikusan tárolt információk alapján dolgozik;

e.) intelligens robot, mely valós idejû (real time) mûveletek végrehajtására saját érzékelôkre alapozott vezérlôrendszerrel rendelkezik.

Lehet csoportosítani alkalmazási terület szerint is, mely egyúttal méretét, mûszaki jellemzôit is behatárolja. Pl:

| Megnevezés | terhelés [kg] | beállási pontosság [mm] |
| --- | --- | --- |
| festô robot | 5-10 | 1-5 |
| hegesztô robot | 5-25 | 0,1 |
| szerelô robot | 1-100 | 0,01-0,05 |
| átrakó robot | 1-1000 | 0,1-1,0 |

.....sz. táblázat

A mozgáspálya, ill. munkatér jellegét is meghatározza a robot mozgástengelyeinek száma. E szerint lehet a robot három-, négy-, öt-,... stb tengelyes.

## 8.3. A robotok felépítése

A szerkezeti felépítést a mozgatandó munkadarabok, tár-gyak tömege, fizikai állapota, a szükséges munkatér alakja, mérete, a beállás pontossága, a mozgás sebessége és végül a végrehajtandó feladat bonyolultsága határozza meg. Az álta-lános, elvi felépítés a 8.1. ábrán látható.

µ §A robot fô szerkezeti részei:

a.) Az állványszerkezet a robot karrendszerét hordozza.  Aszerint, hogy az állványszerkezet áll vagy mozog, beszélünk álló és mozgó robotról.

b.) A karrendszer az izületekkel, mely a megfogószerke-zetet mozgatja, vezeti a munkatéren belül.

c.) A megfogószerkezet a mozgatandó tárggyal közvetlen kapcsolatban lévô egység, mely azt megfogja, megtartja, az elô-írt helyzetben pedig leteszi. Robotkéznek, effektornak is nevezik.

d.) A hajtás a robot állványának, karrendszerének, megfo-gószerkezetének mozgatását végzi.

e.) Útmérô rendszer a mozgó egységek elmozdulásának, ill. helyzetének érzékelésére szolgáló egység. Mechanikus és elekt-ronikus részegységekre bontható, melyek zömében a hajtással szerkezetileg is egybeépítettek.

f.) Érzékelô rendszer, mely a tárgyak, a környezet mértani és fizikai jellemzôinek érzékelésére és a szerzett információk továbbítására szolgál.

g.) Irányító (vezérlô) rendszer a beprogramozott, ill. az út-mérô és érzékelô rendszer által beküldött információk feldolgo-zása alapján a robot mozgását, munkavégzô folyamatát irányít-ja. A számítógépbôl és programrendszerbôl áll.

## 8.4. Kinematikai alapstruktúrák, munkatértipusok

A robotok látszatra bonyolult mozgása haladó és forgó moz-gásokra bontható. A kinematikai struktúra e két mozgásforma kombinációjából jön létre. A mozgások irányát a tengelyek határozzák meg. A robot egy helybenmaradó alapegységébôl (alaplapjából) kiindulva, a mozgások tengelyei kinematikai lán-cot alkotnak.

Az állványszerkezet, a karrendszer mozgását makro-, a megfogószerkezet (robotkéz, effektor) mozgását pedig mikro-mozgásnak nevezzük. Mind a makro-, mind a mikromozgások legalább három mozgástengely által meghatározott elemi moz-gásból tevôdnek össze. Munkatérnek a robot megfogószerke-zete által bejárható térrészt nevezzük.

A három tengelyes (három szabadságfokú) robotok négyféle munkatérrel rendelkezhetnek. A 8.2. ábra szerinti három ha-ladó mozgásból hasábalakú munkateret lehet kialakítani. Itt a törzs, a váll és a kar egyaránt haladó mozgást végez a Descartes-féle derékszögû koordinátarendszer tengelyei men-tén.

µ §A 8.3. ábrán a törzs forgó, a váll és a kar haladó mozgá-sával üreges hengeralakú munkatér keletkezik.

µ §A 8.4. ábrán a törzs és a váll forgó, a kar haladó mozgást végez és a munkatér alakja üreges gömb. Eltüntethetô az üreg a gömbbôl, ha mindhárom testrész forgó mozgást végez (8.5. ábra).

A 8.2-3-4. ábrán a kar egy tagból áll. Az ilyen robotokkal pl. szereléskor egy alkatrésszel sík, henger vagy gömbfelülethez csak korlátozott módon közelíthetünk. Alá, fölé, mögé általában nem nyúlhatunk, mint a 8.5 és 8.6. ábrán látható, ízelt karos robotokkal.

µ §

A 8.6. ábrán látható négytengelyes robot kinematikailag túlhatározott (redundáns), keze a munkatér egyik pontjából a másikba különbözô pályákon elvihetô, ezért szereléskor a már beszerelt alkatrészeket, mint akadályokat képes  kikerülni.

µ §

A megfogó (effektor) a munkatérben mozog, pillanatnyi helyzetét a hasábalakú munkatérben derékszögû, a hengerala-kúban henger-, végül a gömbalakúban gömbkoordinátákkal írhatjuk le.

A robottest (törzs, váll, kar) a robotkezet hivatott a munka-tér valamely P pontjába vinni. A P pontban, mint bázison a robotkéz általában további három tengely szerint végezhet összetett mozgást. Ezt mikromozgásnak (mikropozicionálás-nak) nevezzük (8.7. ábra). A mikromozgás munkatere is lehet hasáb-, henger- és gömbalakú.

µ §A mikromozgásokat bizto-sító tengelyek metszik egy-mást vagy egymáshoz közeli kitérô egyenesek, mely általá-ban bonyolult szerkezeti felé-pítéssel oldható meg. Ezt ne-vezzük effektor- vagy kéz-csuklónak.

µ §

## 8.5 A robotok szerkezeti

## elemei

Az elôbbi fejezet értelmében a robot szerkezetileg a robot-testre és a megfogószerkezetre bontható. A robottest a törzs-bôl és a karrendszer-bôl áll. A karrendszer a vállizülettel csatlako-zik a törzshöz (8.8. áb-ra). Elôfordul, hogy a törzs az állványhoz rög-zített, ilyenkor állvány-rendszerrôl beszélünk. Az egyes elemek haladó vagy forgó mozgást biz-tosító szerkezeteken, szaknyelven vezetéke-ken és csuklókon keresztül kapcsolódnak egymáshoz. A robottest a robot fô teherviselô szerkezete. A megkivánt beállási pontosság érdekében a szerkezetnek mechanikailag merevnek, gépészetileg pedig kotyogásmentesnek kell lennie. A robottól, mint munkavégzô berendezéstôl a nagyobb teljesítmény érdekében egyre nagyobb mozgási sebességet is megkövete-lünk, mely a szerkezetek kis tömegével érhetô el.

µ §

## 8.6. A robotok irányítása, programozása

A robotok program szerint végzik munkájukat. A program a geometriai utasításokat (lépéssorrend, lépéshossz), a kom-munikációs utasításokat (mely a technológiai folyamattal való kapcslattartást biztosítja) tartalmazza és rendszerint kiegészül program-lefolyási, ellenôrzô és felügyelô utasításokkal.

A geometriai utasítások a robotkezet a szerszámmal a mun-katér egyik pontjából a másikba viszik. A mozgást a program egyrészt vezérelheti úgy, hogy nem köti meg a két pont közötti pályát, a lényeg az, hogy a kéz elôírt beállási pontossággal az egyik pontból a msikba mozogjon. Ilyenkor PTP-vezérlésrôl (Point To Point=pontról-pontra, magyarul pontvezérlés) beszé-lünk. Másrészt a program a két pont közötti pályát is elôírhatja (pl. szerelô robotnál ezzel biztosítható, hogy a már beszerelt, kiálló alkatrésznek ne ütközzön neki). Ebben az esetben CP-vezérléssel (Continouos Path=folyamatos pálya, magyarul pályavezérléssel) van dolgunk. A pályavezérlés sokpontvezér-lésnek is felfogható.

A geometriai utasításokban az információkat közölhetjük számjegyes formában (számjegyes vezérlés, Numerical Cont-rol=NC-vezérlés) vagy analóg módon (pl. ütközôkkel szabjuk meg az elmozdulás nagyságát).

A robot programozása elvégezhetô közvetlenül (direkt programozás) és közvetetten (indirekt programozás). A köz-vetlen programozás történhet billentyûzettel (kézi adatbevitel), tanító (teach-in) vagy visszajátszásos (play-back) eljárással.

Közvetett programozásnál a program kódolt utasítások formájában tartalmazza a robot tennivalóit. E mûvelet a robot-tól helyileg távol is elvégezhetô és a kivánt idôben a vezérlô számítógépbe adható. E program nyelve általában a FORTRAN speciális utasításokkal kiegészítve.